SOLVERLIBRARY OPERATIONS MANUAL

# 後処理・ParaView可視化手順書

版: 2.1 更新日: 2026-08-18 対象: 研究フレームワークから生成したGPE/NSE実行環境 正本: C:\Users\Owner\Documents\Codex\FrameWork

# 1. 目的

本書は、ソルバーが出力した三次元SLFデータをParaView用のVTI/PVDへ変換し、 時系列として可視化する標準手順を説明します。逐次CPU、MPI、単一GPUの出力を 同じ入口から処理できます。

現行の後処理ツールはバージョン2.0.0です。主な機能は次のとおりです。

- GPE/NSE共通入口による変換

- global形式とMPI rank分割形式の自動判定

- meta.jsonに基づくrank結合とghost cell除去

- 変換する保存ステップの選択

- 出力変数の選択と空間間引き

- GPEのdensity、phase、abs_psi導出

- NSEのu、v、w、p導出

- NSEのkeep2、keep6、weno5z_roe、hybridに共通の変換手順

- 計算中に未完成のMPIステップを除外

- 書き込み前の--inspect-only検査

- VTI時系列をまとめるcollection.pvd生成

ParaView本体のバージョンと変換器のバージョンは別物です。本書の「2.0.0」は Python後処理ツールの版を指します。

NSEの対流流束を切り替えてもSLFの保存変数と後処理の呼び出し方は共通です。 case.yamlから生成したinput.datで計算し、完全に書き込まれた保存ステップを 本手順で変換します。

# 2. 入出力

入力はcaseのoutputディレクトリにあるSLFとmeta.jsonです。

TEXT
<run_root>\
├─ environment.lock.json
├─ tools\
│  └─ postprocess_case.py
└─ cases\
   └─ <case_id>\
      ├─ case.yaml
      ├─ output\
      │  ├─ meta.json
      │  └─ field_*.slf
      └─ paraview\
         ├─ collection.pvd
         └─ field_*.vti

出力の役割は次のとおりです。

| ファイル | 役割 |
| --- | --- |
| field_XXXXXX.vti | 1保存ステップの三次元場 |
| collection.pvd | 複数VTIを時系列として参照する一覧 |

ParaViewでは個々のVTIではなく、通常はcollection.pvdを開きます。

# 3. 標準実行手順

## 3.1 実行環境ルートへ移動する

PowerShellで、対象の実行環境ルートへ移動します。以下ではnse_case0012を例にします。

POWERSHELL
Set-Location "$env:USERPROFILE\ResearchRuns\nse_case0012"

現在位置を確認します。

POWERSHELL
Get-Location
Test-Path .\environment.lock.json
Test-Path .\tools\postprocess_case.py

後ろの二つがどちらもTrueである必要があります。environment.lock.jsonがない ディレクトリから実行すると、modelとcaseを正しく特定できません。

## 3.2 ツールの版を確認する

POWERSHELL
python .\tools\postprocess_case.py --version

現行版では次のように表示されます。

TEXT
postprocess_case.py 2.0.0

--versionが認識されない、または2.0.0未満の場合は、14章の手順で実行環境を 現行FrameWorkから再生成します。

## 3.3 実行予定コマンドだけを確認する

POWERSHELL
python .\tools\postprocess_case.py --dry-run

--dry-runは、内部で呼び出すモデル別変換器のコマンドを[CMD]行に表示します。 SLFは読み込まず、出力ファイルも作りません。case、入力、出力、モデルの解決結果を 確認したいときに使用します。

## 3.4 SLFと選択条件を検査する

POWERSHELL
python .\tools\postprocess_case.py --inspect-only --steps latest

--inspect-onlyはSLFヘッダーとmeta.jsonを読み、次を表示します。

- 使用する変換器の版

- 入力ディレクトリとmeta.json

- globalまたはrank-wiseの判定

- 検出したSLFファイル数

- 変換対象となる保存ステップ

- SLF内の一次変数名

- GPE/NSE導出モード

- 出力変数、全体格子数、空間間引き

VTI/PVDはまだ生成しません。--dry-runはコマンド確認、--inspect-onlyは 実データの検査、という違いがあります。

## 3.5 軽量プレビューを生成する

POWERSHELL
python .\tools\postprocess_case.py

引数を省略した場合は次の条件です。

| 項目 | 既定値 |
| --- | --- |
| task | paraview |
| steps | latest |
| stride | 2 |
| layout | auto |
| NSE fields | rho,u,v,w,p |
| GPE fields | density,phase |
| output | cases\<case_id>\paraview |

最新の完全な保存ステップだけを各軸2点おきに変換するため、まず結果を確認する用途に 向いています。三次元格子点数は概ね1/8になります。

## 3.6 ParaViewで開く

POWERSHELL
$lock = Get-Content .\environment.lock.json | ConvertFrom-Json
$pvd = Join-Path $lock.case_directory "paraview\collection.pvd"
Invoke-Item $pvd

ファイルダイアログから開く場合は、次を選択します。

TEXT
cases\<case_id>\paraview\collection.pvd

ParaViewのPropertiesでApplyを押し、上部の時刻操作ボタンまたはTime欄で 保存時刻を移動します。

# 4. 本番変換の例

## 4.1 全解像度で最新時刻を変換する

POWERSHELL
python .\tools\postprocess_case.py --steps latest --stride 1

## 4.2 指定した保存ステップだけ変換する

POWERSHELL
python .\tools\postprocess_case.py --steps 0,500,1000 --stride 1

## 4.3 範囲と間隔を指定する

POWERSHELL
python .\tools\postprocess_case.py --steps 0:1000:100 --stride 1

0:1000:100は0から1000までを100刻みで選びます。終端1000も対象に含みます。 存在しない保存ステップを番号一覧で直接指定するとエラーになります。

## 4.4 全保存ステップを変換する

POWERSHELL
python .\tools\postprocess_case.py --steps all --stride 1

大規模三次元計算ではVTIの容量と変換時間が大きくなります。先にlatestと stride 2またはstride 4で確認してから、必要な保存ステップだけを全解像度で 変換してください。

## 4.5 出力先を分ける

POWERSHELL
python .\tools\postprocess_case.py `
  --steps 0:1000:100 `
  --stride 1 `
  --output-dir .\cases\case0012\postprocess\paraview\full

既存プレビューを残したまま別条件で変換したい場合に使用します。

# 5. GPEの可視化

標準変換は次の二つです。

POWERSHELL
python .\tools\postprocess_case.py `
  --fields density,phase `
  --steps latest `
  --stride 1

利用できる代表的な場は次のとおりです。

| 場 | 定義 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| psi_real | 波動関数の実部 | 波動関数の確認 |
| psi_imag | 波動関数の虚部 | 波動関数の確認 |
| density | psi_real^2 + psi_imag^2 | 密度、渦芯、音波 |
| phase | atan2(psi_imag, psi_real) | 位相巻き込み |
| abs_psi | sqrt(density) | 波動関数振幅 |

量子渦を密度で見る場合はCell Data to Point Dataを適用し、Contourで背景密度の 0.1から0.3倍程度を試します。値はcaseによって異なるため、Histogramとデータ範囲を 確認して決めます。低密度領域では位相が不定になるため、phaseだけで渦を判定せず、 同じ位置のdensityも確認してください。

# 6. NSEの可視化

標準変換は次の五つです。

POWERSHELL
python .\tools\postprocess_case.py `
  --fields rho,u,v,w,p `
  --steps latest `
  --stride 1

| 場 | 内容 |
| --- | --- |
| rho | 密度 |
| u,v,w | 保存運動量を密度で割った速度成分 |
| p | 全エネルギーから導出した圧力 |

速度ベクトルが必要な場合はParaViewのCalculatorを使用します。

TEXT
u*iHat + v*jHat + w*kHat

結果名をvelocityとします。その後、GradientのVorticity、Stream Tracer、 Glyphなどへ渡せます。渦構造はVorticityだけでなく、必要に応じてQ criterionも 併用してください。

# 7. MPI出力の結合

逐次CPUと単一GPUは通常、一つの保存ステップにつき一つのglobal SLFを出力します。 MPIでは一つの保存ステップにつきrank数分のSLFを出力します。

| 形式 | 代表ファイル名 | layout |
| --- | --- | --- |
| global | field_000000.slf | global |
| rank分割 | field_000000_rank00000.slf | rank |

通常は--layout autoを使用します。rank分割の結合にはmeta.json内の parallel.rank_rangesが必要です。変換器は各rankの担当範囲を使って全領域を組み、 必要に応じてghost cellを中央から除去します。

計算中に変換した場合、ある保存ステップのrankファイルがまだ揃っていなければ、その ステップを警告付きで除外します。latestは「見つかった最大番号」ではなく、 「全rankが揃った最大番号」から選ばれます。

--layout rankや--layout globalは、同じ出力先に両形式が混在していて自動判定を 上書きしたい場合だけ使用します。

# 8. オプション一覧

POWERSHELL
python .\tools\postprocess_case.py --help

| オプション | 内容 |
| --- | --- |
| --version | 共通後処理ツールの版を表示 |
| --task paraview | ParaView変換。既定値 |
| --task statistics | NSE乱流統計CSVを生成 |
| --task all | ParaView変換とNSE乱流統計を順に実行 |
| --case-directory PATH | lockファイルのcase位置を一時上書き |
| --input-dir PATH | SLF入力ディレクトリを上書き |
| --output-dir PATH | VTI/PVD出力ディレクトリを上書き |
| --meta PATH | 使用するmeta.jsonを上書き |
| --steps VALUE | all、latest、一覧、範囲を指定 |
| --fields LIST | 出力する変数をカンマ区切りで指定 |
| --stride N | 各軸でN点おきに保持。1は全解像度 |
| --derive MODE | auto、none、nse、gpe |
| --layout MODE | auto、global、rank |
| --gamma VALUE | NSE圧力導出用gammaを一時上書き |
| --pvd-name NAME | PVDファイル名を変更 |
| --dry-run | 子コマンドだけ表示。SLFを読まない |
| --inspect-only | SLFと選択条件を検査。VTI/PVDを書かない |

PowerShellで複数行に分ける場合は、行末のバッククォートの後ろに空白を置かないで ください。貼り付けが不安定な場合は一行で実行できます。

# 9. ParaViewでの基本操作

- collection.pvdを開き、PropertiesのApplyを押します。

- Coloringからdensity、rho、pなどを選びます。

- Rescale to Data Rangeで表示範囲をデータに合わせます。

- 内部断面はSlice、等値面はContour、領域抽出はThresholdを使います。

- Cell Dataでは直接Contourできない場合があるため、Cell Data to Point Dataを先に適用します。

- 時系列では上部の再生ボタンとTime欄を使用します。

- 時刻比較ではAutomatic Rescaleを無効にし、全時刻で同じ色範囲を固定します。

- 表示設定を再利用する場合はFile > Save Stateで.pvsmを保存します。

Surface表示は外表面しか見えません。三次元内部構造を確認したい場合はSlice、 Clip、Contour、Volumeを使用してください。

# 10. 大規模データの扱い

VTIは後処理用の派生データです。SLFを正本として保持し、必要に応じてVTIを再生成します。

推奨順序は次のとおりです。

- --inspect-only --steps latestで入力を検査する。

- --steps latest --stride 4で軽量確認する。

- 必要な変数だけ--fieldsで選ぶ。

- 必要な保存ステップだけ--stepsで選ぶ。

- 最終画像に必要なデータだけ--stride 1で変換する。

空間間引きの目安です。

| stride | 格子点数の概算 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 100% | 最終解析 |
| 2 | 12.5% | 通常プレビュー |
| 4 | 1.56% | 大規模caseの初期確認 |

VTIの容量は変数数にも比例します。GPEで密度だけ必要なら--fields density、NSEで 速度だけ必要なら--fields u,v,wとします。

# 11. 直接変換器を使う場合

通常はtools\postprocess_case.pyを使用してください。モデル別変換器の直接実行は、 実行環境のlockを使わず入力と出力を明示したい場合や、障害調査向けです。

GPEの例です。

POWERSHELL
python .\SolverLibrary\GPE\gp3d\tools\slf_to_paraview_merged_cropghost.py `
  .\cases\case0001\output `
  --output-dir .\cases\case0001\paraview `
  --meta .\cases\case0001\output\meta.json `
  --derive gpe `
  --layout auto `
  --fields density,phase `
  --steps latest `
  --stride 2

NSEの例です。

POWERSHELL
python .\SolverLibrary\NSE\tools\slf_to_paraview_merged_cropghost.py `
  .\cases\case0012\output `
  --output-dir .\cases\case0012\paraview `
  --meta .\cases\case0012\output\meta.json `
  --derive nse `
  --layout auto `
  --fields rho,u,v,w,p `
  --steps latest `
  --stride 2

直接変換器も--versionと--inspect-onlyに対応しています。

# 12. トラブルシューティング

## 12.1 No .slf files found

POWERSHELL
$lock = Get-Content .\environment.lock.json | ConvertFrom-Json
$output = Join-Path $lock.case_directory "output"
Get-ChildItem $output -Filter *.slf | Select-Object -First 10 Name,Length
Test-Path (Join-Path $output "meta.json")

SLFの実際の出力先とenvironment.lock.jsonのcase_directoryを確認します。

## 12.2 unrecognized arguments: --stepsまたは--inspect-only

生成済み実行環境の変換器が古い状態です。python .\tools\postprocess_case.py --version を確認し、14章に従って実行環境を再生成します。

## 12.3 Rank-wise SLF conversion requires meta.json

MPI rank分割SLFには正しいoutput\meta.jsonが必要です。--metaで別caseの ファイルを指定していないか確認してください。

## 12.4 No complete time steps are available

全rankのファイルがまだ揃っていない、meta.jsonのmpi_nprocsが実行時rank数と 異なる、または出力が途中で中断しています。各保存ステップのrankファイル数を確認します。

POWERSHELL
Get-ChildItem .\cases\<case_id>\output -Filter *rank*.slf |
  Group-Object { $_.BaseName -replace '_rank\d+$','' } |
  Select-Object Name,Count

## 12.5 Requested steps are not available

--inspect-only --steps allで利用可能な保存ステップを確認し、その番号を指定します。 ソルバーの計算stepとSLF保存stepは、出力間隔によって一致しない場合があります。

## 12.6 cannot be cropped to meta rank range

SLFとmeta.jsonの格子、rank分割、ghost幅が一致していません。別実行のmeta.jsonを 混ぜていないか、実行途中にMPIプロセス数を変えて同じ出力先へ追記していないかを 確認します。

## 12.7 ParaViewで何も見えない

- PropertiesでApplyを押す。

- Reset Cameraを押す。

- Rescale to Data Rangeを実行する。

- SurfaceではなくSliceまたはContourを使う。

- strideと格子数を--inspect-onlyで確認する。

## 12.8 時系列の一部が欠ける

計算中の未完成MPIステップは意図的に除外されます。計算終了後に同じ変換を再実行して ください。PVDとVTIを別々に移動すると参照が切れるため、出力ディレクトリ単位で扱います。

## 12.9 NumPyがない

POWERSHELL
python -m pip install numpy

スパコンではシステムPython、venv、module環境のいずれを使用するか運用方針に合わせます。

# 13. Linux・スパコンでの実行

実行環境ルートで次を実行します。

BASH
python3 tools/postprocess_case.py --version
python3 tools/postprocess_case.py --inspect-only --steps latest
python3 tools/postprocess_case.py --steps 0:1000:100 --stride 1

計算ノードよりログインノードまたは後処理ノードが適切な場合があります。大規模データを ローカルPCへ転送する前に、スパコン側で必要な時刻と変数だけをVTIへ変換すると転送量を 抑えられます。ただし施設のログインノード利用規則に従ってください。

# 14. 古い実行環境の更新

実行環境内のSolverLibrary、ScriptLibrary、toolsは、環境生成時にFrameWorkから コピーされたスナップショットです。FrameWork側を更新しても、既存のResearchRuns配下へ 自動反映されません。

現在の版を確認します。

POWERSHELL
python .\tools\postprocess_case.py --version

古い場合は、編集元FrameWorkのScriptLibrary\RunEnvironmentから、使用している environment.nse.yamlまたはenvironment.gpe.yamlに従って実行環境を再生成します。 caseのcase.yamlと生データoutputは、再生成前に退避または保持方法を確認してください。 同じ出力先を上書きするか、新しいcase番号へ生成するかは環境設計書の設定に従います。

再生成後、次をもう一度確認します。

POWERSHELL
Test-Path .\environment.lock.json
python .\tools\postprocess_case.py --version
python .\tools\postprocess_case.py --inspect-only --steps latest

# 15. 最終確認チェックリスト

## 変換前

- [ ] 実行環境ルートにいる

- [ ] environment.lock.jsonとcase.yamlがある

- [ ] 後処理ツールが2.0.0以上である

- [ ] outputにSLFとmeta.jsonがある

- [ ] --dry-runの入力caseと出力先が正しい

- [ ] --inspect-onlyの格子数、時刻、変数が正しい

- [ ] 必要な空き容量がある

## 変換後

- [ ] field_*.vtiが生成された

- [ ] collection.pvdが生成された

- [ ] ParaViewで期待する保存時刻を選べる

- [ ] 座標、格子方向、物理変数が正しい

- [ ] 全時刻比較用の色範囲を固定した

- [ ] 解析に使ったコマンドとContour値を記録した

# 16. コマンド早見表

POWERSHELL
# 版確認
python .\tools\postprocess_case.py --version

# 子コマンドだけ確認
python .\tools\postprocess_case.py --dry-run

# 入力と最新ステップを検査
python .\tools\postprocess_case.py --inspect-only --steps latest

# 最新の軽量プレビュー
python .\tools\postprocess_case.py

# 最新の全解像度
python .\tools\postprocess_case.py --steps latest --stride 1

# 0から1000まで100刻み、全解像度
python .\tools\postprocess_case.py --steps 0:1000:100 --stride 1

# GPEの密度と位相
python .\tools\postprocess_case.py --fields density,phase --stride 1

# NSEの密度、速度、圧力
python .\tools\postprocess_case.py --fields rho,u,v,w,p --stride 1