FRAMEWORK REFERENCE GUIDE

NSEソルバー総合仕様書

NSEソルバーを利用・開発する学生および研究者向け総合仕様書

更新日: 2026-08-25

仕様区分: 現行実装準拠（as implemented）

対象: `FrameWork/SolverLibrary/NSE` および `ScriptLibrary/RunEnvironment`

内容の正本

NSE_SOLVER_SPECIFICATION.md

# 目次

1. 目的と適用範囲

2. ソルバー概要

3. 支配方程式

4. 無次元化

5. 保存変数と数値的下限値

6. 格子と有限体積離散

7. 時間積分と時間刻み

8. 境界条件

9. 初期条件

10. Petersen–Livescu Forcing

11. 並列化と実行profile

12. case.yaml入力仕様

13. 出力と後処理

14. 検証項目

15. 現行実装上の注意事項と制約

16. 実装ファイル対応表

17. 仕様変更時の管理方針

# 1. 目的と適用範囲

本書は、FrameWorkに含まれる三次元圧縮性Navier–Stokes（NSE）ソルバーの

支配方程式、無次元化、数値解法、初期条件、境界条件、Forcing、並列化、

入出力および既知の制約を一つにまとめた総合仕様書である。

本書では理想的な設計ではなく、2026-08-25時点のローカルソースが実際に行う

計算を仕様とする。既存文書と実装が一致しない箇所は「現行実装上の注意事項」へ

明記する。

# 2. ソルバー概要

| 項目 | 現行仕様 |
| --- | --- |
| 方程式 | 三次元圧縮性Euler／Navier–Stokes方程式 |
| 気体モデル | 比熱比一定の熱量的完全気体 |
| 保存変数 | 5変数 [rho, rho*u, rho*v, rho*w, rho*E] |
| 格子 | 一様直交Cartesian、セル中心有限体積法 |
| 境界条件 | x、y、z全方向の周期境界のみ |
| 対流流束 | KEEP2、KEEP6、WENO5-Z/Roe、KEEP/WENOハイブリッド |
| 粘性項 | 無効、または一定輸送係数の6次精度中心差分 |
| 時間積分 | 3段3次SSPRK（SSPRK3） |
| 初期条件 | Taylor–Green渦、スペクトルHIT、保存済み乱流場のx方向配置 |
| 外力 | なし、またはPetersen–Livescu線形Forcing |
| CPU並列 | MPIによるy-z分割＋OpenMP |
| GPU | 単一NVIDIA GPU、またはMPI 1 rankにつきGPU 1台のマルチGPU。CUDA、float64 |
| 出力 | rank別SLF保存変数、JSONメタデータ |
| 再スタート | 時刻・stepを継続する再スタートは未実装。保存済み乱流場の初期条件読込みは対応 |

# 3. 支配方程式

## 3.1 保存形

無次元保存変数を

U = [rho, rho*u, rho*v, rho*w, rho*E]^T

とし、ソルバーは次の保存形を解く。

partial(U)/partial(t) + div(Fc) = div(Fv) + Sforcing

法線方向をxとしたときの非粘性流束は

Fc_x = [
  rho*u,
  rho*u^2 + p,
  rho*u*v,
  rho*u*w,
  u*(rho*E + p)
]^T

であり、y、z方向には速度・運動量成分を回転して同じ式を用いる。

## 3.2 状態方程式

p = (gamma - 1) * [rho*E - 0.5*rho*(u^2 + v^2 + w^2)]
a = sqrt(gamma*p/rho)
theta = p/rho

thetaは粘性熱伝導項で使用する無次元温度に相当する量である。ソルバーは

気体定数を独立な入力として持たない。

## 3.3 粘性応力と熱伝導

viscous_scheme: central6では、一定粘性係数、Stokesの仮定、Fourier熱伝導を

用いる。粘性応力の無次元形を

tau_ij = partial(u_i)/partial(x_j)
       + partial(u_j)/partial(x_i)
       - (2/3)*delta_ij*div(u)

とすると、運動量と全エネルギーの粘性右辺は

momentum_i:
  (1/Re) * partial(tau_ij)/partial(x_j)
 
energy:
  (1/Re) * [
    u_i*partial(tau_ij)/partial(x_j)
    + tau_ij*partial(u_i)/partial(x_j)
    + gamma/((gamma-1)*Pr) * laplacian(theta)
  ]

である。密度方程式には粘性項を加えない。輸送係数の温度依存性、Sutherland則、

バルク粘性は実装していない。

## 3.4 Forcing源項

Petersen–Livescu Forcingを有効にした場合の保存変数源項は、現行実装では

Sforcing = [0, f_x, f_y, f_z, 0]^T

である。運動量RHSにはForcingを加えるが、保存全エネルギーRHSへ直接の

Forcing項は加えない。これは現行実装の明示的なモデル選択である。

# 4. 無次元化

## 4.1 採用しているスケーリング

本ソルバーは、速度を基準音速で無次元化する音響スケーリングを採用している。

基準長さ、基準密度、基準音速をそれぞれ L_ref、rho_ref、a_ref とすると、

| 物理量 | 無次元量 |
| --- | --- |
| 座標 | x* = x/L_ref |
| 時間 | t* = t*a_ref/L_ref |
| 速度 | u* = u/a_ref |
| 密度 | rho* = rho/rho_ref |
| 圧力 | p* = p/(rho_ref*a_ref^2) |
| 比全エネルギー | E* = E/a_ref^2 |
| 温度相当量 | theta* = p*/rho* = R*T/a_ref^2 |

このため、支配方程式には 1/M^2 のようなMach数係数が現れない。

mach_numberは方程式係数ではなく、初期速度の大きさを与える入力である。

## 4.2 Reynolds数とPrandtl数

入力Reynolds数は

Re = rho_ref*a_ref*L_ref/mu_ref
Pr = mu_ref*cp/kappa_ref

に対応し、動粘性係数は局所密度を用いて

nu* = 1/(Re*rho*)

となる。したがって reynolds_number は基準音速に基づくReynolds数であり、

初期流速に基づくReynolds数とは一般に一致しない。

例えば rho0=1、代表長さを1、Taylor–Green速度振幅を U0*=M とすると、

Re_TGV = U0*/nu* = M * Re_input

である。目標とする渦Reynolds数が Re_TGV の場合は、音響スケーリング上の入力を

Re_input = Re_TGV/M

とする必要がある。

## 4.3 基準静止状態

音速を1にする基準状態は

p0 = rho0/gamma
a0 = sqrt(gamma*p0/rho0) = 1

である。既定値 rho0=1、gamma=1.4 では p0=1/gamma となる。

## 4.4 有次元量への戻し方

解析結果を有次元化するときは、計算前に定めた L_ref、rho_ref、a_ref を用いる。

x_dim   = L_ref * x_solver
t_dim   = (L_ref/a_ref) * t_solver
u_dim   = a_ref * u_solver
rho_dim = rho_ref * rho_solver
p_dim   = rho_ref*a_ref^2 * p_solver
E_dim   = a_ref^2 * E_solver

ソルバーはSI単位、基準長さ、基準音速、基準密度を入力として保持しない。

入力YAMLの座標、時間、速度、Forcing、散逸率などは、利用者があらかじめ

無次元化した値である。

## 4.5 HIT目標値からの輸送係数導出

HITでは turbulent_reynolds_number をTaylorマイクロスケールReynolds数

Re_lambda と解釈する。目標乱流Mach数を M_t、スペクトル代表長さを L とし、

u'        = M_t/sqrt(3)                  # 1成分RMS
Re_L      = 3*Re_lambda^2/20
U_L       = sqrt(3/2)*u'
nu        = U_L*L/Re_L
Re_solver = 1/nu
lambda    = L*sqrt(10/Re_L)
eta       = L*Re_L^(-3/4)

を用いる。HITを選択すると、physics.nse.mach_number と

physics.nse.reynolds_number はこれらの導出値で上書きされる。

この導出は rho0=1 を前提にすると粘性実装 nu=1/(Re*rho) と一致する。

rho0を1以外にする場合、指定した Re_lambda と実際の粘性係数の対応は変わる。

# 5. 保存変数と数値的下限値

保存配列の成分は次のとおりである。

| 添字 | 変数 |
| --- | --- |
| 1 | rho |
| 2 | rho*u |
| 3 | rho*v |
| 4 | rho*w |
| 5 | rho*E |

基本変数を復元するときは

rho_eval = max(rho, small_rho)
p_eval   = max((gamma-1)*(rhoE-kinetic_energy), small_p)

を使用する。ただし、この処理は保存変数そのものを正値へ修正するものではない。

WENO5-Z/Roeにもpositivity-preserving limiterは実装されていない。したがって

small_rhoとsmall_pは評価時の除算・平方根保護であり、発散防止を保証しない。

# 6. 格子と有限体積離散

## 6.1 格子

- 一様直交Cartesian格子

- セル中心保存変数

- dx=(x_max-x_min)/nx、y、zも同様

- 非一様格子、曲線座標、埋め込み境界は未実装

- 現行境界・全数値方式はghostセルをちょうど3層要求する

セル i,j,k の半離散式は

dU_ijk/dt =
  -(Ax*F_{i+1/2}-Ax*F_{i-1/2})/V
  -(Ay*G_{j+1/2}-Ay*G_{j-1/2})/V
  -(Az*H_{k+1/2}-Az*H_{k-1/2})/V
  + Rviscous + Rforcing

である。共有面には一つの面流束を定義し、隣接セルが逆符号で使う。

## 6.2 KEEP2／KEEP6

対称二点KEEP流束を保存形の面流束へ合成する。

| 方式 | 正側一次微分係数 | 形式精度 |
| --- | --- | --- |
| keep2 | [1/2] | 2次 |
| keep6 | [3/4, -3/20, 1/60] | 6次 |

KEEP6は距離1～3の点対を使用する。非ハイブリッドで keep2 または keep6 を

選択した場合、WENO計算は行わない。

## 6.3 WENO5-Z／Roe

weno5z_roeは次の処理を行う。

- 面中央の左右状態からRoe平均と固有ベクトルを計算する。

- 保存変数を局所法線方向へ回転する。

- Roe左固有ベクトルで5点stencilを特性空間へ射影する。

- WENO5-Zで左右状態を再構築する。

- Harten–Hyman型entropy fix付きRoe流束を計算する。

- 流束を全体座標へ戻す。

WENO-Zの既定epsilonは 1.0e-20、最適重みは左再構築で

[0.1, 0.6, 0.3]、右再構築でその鏡像である。形式精度は滑らかな領域で5次。

## 6.4 KEEP/WENOハイブリッド

convective_scheme: hybridでは、面ごとに

F_hybrid = (1-alpha)*F_smooth + alpha*F_shock

を計算する。既定構成は F_smooth=KEEP6、F_shock=WENO5-Z/Roe である。

構成流束には keep2、keep6、weno5z_roeを指定できる。

Ducros-pressureセンサーは、速度発散、渦度および方向別圧力曲率から0～1の値を

作る。セルセンサーの概略は

D = compression^2/(div(u)^2 + |omega|^2 + epsilon)
P = |p_plus - 2*p_center + p_minus|
    /(p_plus + 2*p_center + p_minus + epsilon)
S_cell = clamp(D*P, 0, 1)
S_face = max(S_left, S_right)

である。実装では極小勾配によるunderflowを避けるため、発散と渦度を最大絶対値で

正規化してから二乗する。二つの閾値間は

x = clamp((S_face-onset)/(full-onset), 0, 1)
alpha = x^2*(3-2*x)

で連続化する。

## 6.5 粘性項 central6

速度3成分と theta=p/rho をghostセルを含めて復元し、一次、二次、混合微分を

6次精度中心差分で評価する。一次微分は

(-f_{i-3}+9f_{i-2}-45f_{i-1}+45f_{i+1}-9f_{i+2}+f_{i+3})/(60*dx)

二次微分は

(2f_{i-3}-27f_{i-2}+270f_{i-1}-490f_i
 +270f_{i+1}-27f_{i+2}+2f_{i+3})/(180*dx^2)

である。viscous_scheme: noneでは粘性・熱伝導項を加えない。

# 7. 時間積分と時間刻み

## 7.1 SSPRK3

時間積分はSSPRK3のみである。

U1     = Un + dt*L(Un)
U2     = 3/4*Un + 1/4*(U1 + dt*L(U1))
U(n+1) = 1/3*Un + 2/3*(U2 + dt*L(U2))

境界条件、対流項、粘性項、Forcingは各段のRHS評価で再計算される。

Petersen–Livescu Forcingも1時間ステップにつき3回評価される。

## 7.2 固定時間刻み

time.use_fixed_dt: trueでは time.dt を使用する。ただし最終ステップで

t+dt>t_maxとなる場合は、dt=t_max-tへ切り詰める。

## 7.3 自動時間刻み

time.use_fixed_dt: falseでは、全領域の最大特性速度

lambda_max = max(|u|+a, |v|+a, |w|+a)
dt_conv = CFL * min(dx,dy,dz)/lambda_max

をMPI全rankで評価する。粘性が有効な場合はさらに

alpha_max = max(4/3, gamma/Pr)/(Re*rho_min)
dt_diff = 2 /
  [(272/45)*alpha_max*(1/dx^2 + 1/dy^2 + 1/dz^2)]
dt = min(dt_conv, dt_diff)

とする。

## 7.4 終了条件

時間ループは

t < t_max かつ step < nsteps

の間だけ継続する。どちらかへ到達すると正常終了し、

NSE calculation completed successfully: step=<step>, time=<time>

を表示する。

# 8. 境界条件

現行実装は三方向周期境界のみである。

- x方向は各MPI rankが全x範囲を保持するためローカルコピー

- y、z方向はMPI halo交換と周期端rank間通信

- 6次混合微分に必要な辺・角ghostを埋めるため、段階的にhaloを伝播

- ghostセル数はちょうど3

- 保存変数数はちょうど5

壁面、流入流出、対称、非反射境界は未実装である。

# 9. 初期条件

## 9.1 Taylor–Green渦

現行式は

rho = rho0
u = M*sin(x)*cos(y)*cos(z)
v = -M*cos(x)*sin(y)*cos(z)
w = 0
p = 1/gamma
  + rho0*M^2/16 * (cos(2x)+cos(2y))*(cos(2z)+2)
rhoE = p/(gamma-1) + 0.5*rho*(u^2+v^2+w^2)

である。標準的には [0,2*pi]^3 を用いる。

重要な実装仕様:

- 速度振幅は physics.nse.mach_number であり、flow.taylor_green.amplitudeは未使用。

- 波数は1へ固定され、mode_x、mode_y、mode_zは未使用。

- 平均圧力は常に 1/gamma。したがって音速基準との厳密な整合は rho0=1 のときだけ成立する。

## 9.2 スペクトルHIT

HIT初期化は周期領域上で次を行う。

- JohnsenまたはPope型エネルギースペクトルからFourier係数振幅を作る。

- seedと全体波数番号からMPI分割数に依存しない位相を生成する。

- 波数に直交する二つの基底でsolenoidal速度を直接生成する。

- Hermitian対称性を課し、逆FFT後の実数性を保証する。

- dealias_fractionを各軸Nyquist波数へ適用する。

- 必要なら低波数shellのReynolds応力を等方化する。

- 1成分RMSを M_t/sqrt(3) へ全体正規化する。

- 速度勾配から周期Poisson方程式を解いて初期圧力変動を求める。

- 密度、速度、圧力から保存変数を構築する。

Johnsenスペクトル形状は

r = k/k_peak
Eshape(k) = r^4*exp(-2*r^2)
k_peak = 2*length_scale_ratio/integral_length

Popeスペクトル形状は

Eshape(k) = C*K^(-5/3)*f_L(kL)*f_eta(k*eta)

であり、定数と指数はcaseで指定できる。最終的な速度RMSはスペクトル形状とは

独立に目標値へ再正規化される。

初期圧力は非圧縮速度場を仮定した

laplacian(p) = -rho0 *
  [partial(u_i)/partial(x_j)]*[partial(u_j)/partial(x_i)]

をスペクトル法で解く。ゼロ波数は

mean(p) = rho0/gamma

に固定する。初期圧力最小値が small_p 以下の場合は計算を開始せず停止する。

## 9.3 HIT FFTバックエンド

| 実行方式 | 初期化FFT |
| --- | --- |
| CPU MPI/OpenMP | 2DECOMP&FFT + FFTW3 |
| 単一GPU | cuFFT |
| MPI + CUDA | cuFFTMp（cuda_mpi_cufftmp） |

生成環境では、flow.type: hitを検出すると対応profileを自動選択する。

## 9.4 保存済み乱流場

flow.type: imported_turbulenceでは、付属ツールでghostを除去して単一ファイルへ

集約した保存量SLFを読み込む。embedは長いx領域の一部へ乱流ブロックを置き、

左右端を指定セル数のraised-cosineで背景保存量と混合する。tileは元のxセル列を

周期反復する。読み込んだ速度へ一定のvelocity_offsetを加える場合は、圧力を保って

運動量と全エネルギーを再構築する。

CPU版は全x範囲を各rankが保持する既存分割を利用し、自rankのy-z範囲だけをSLFから

直接読む。このため初期データ作成時と本計算時のMPI並列数は独立である。

CUDA版はCPU上で同じ可搬SLFから各rankの初期場を構築した後、完成した保存変数場をそのrankのGPUへ転送する。したがってCPU MPI、単一GPU、MPI＋CUDA

のどの出力からでも、CPU MPI、単一GPU、MPI＋CUDAのいずれへ読み込める。元計算のバックエンドやMPIプロセス数を読込み先へ引き継がない。

の全組合せを扱い、元計算のバックエンドやMPIプロセス数を読込み先へ引き継がない。

| 元計算 | 読込み先 | データ受渡し |
| --- | --- | --- |
| CPU MPI | CPU MPI | rank別出力→可搬SLF→読込み先MPI分割で局所読込み |
| CPU MPI | 単一GPU | rank別出力→可搬SLF→CPU初期化→GPU転送 |
| 単一GPU | CPU MPI | CUDA単一rank出力→可搬SLF→CPU MPI局所読込み |
| 単一GPU | 単一GPU | CUDA単一rank出力→可搬SLF→CPU初期化→GPU転送 |
| CPU MPI／単一GPU／MPI＋CUDA | MPI＋CUDA | 可搬SLF→読込み先MPI分割で局所読込み→各GPUへ転送 |

格子補間は行わず、dx,dy,dz、ny,nz、y-z領域の一致を要求する。tileではさらに

対象nxが元データnxの整数倍でなければならない。全セルについて有限値、密度、

圧力を検査してから計算を開始する。変換と入力の詳細は

[NSE_IMPORTED_TURBULENCE.md](NSE_IMPORTED_TURBULENCE.md)に定義する。

# 10. Petersen–Livescu Forcing

密度重み付き速度

w_i = sqrt(rho)*u_i

をFFTし、Helmholtz分解でsolenoidal成分 w_s とdilatational成分 w_d に分ける。

low_wavenumberでは 0<|k|<k_cutoff だけを保持し、full_spectrumでは

ゼロ波数以外を保持する。

目標注入率 epsilon と比 r=epsilon_d/epsilon_s から

epsilon_s = epsilon/(1+r)
epsilon_d = epsilon-epsilon_s
PD = <p*div(u)>
c_s = epsilon_s/<w_s.w>
c_d = (epsilon_d-PD)/<w_d.w>

を求め、運動量へ

f = sqrt(rho)*(c_s*w_s + c_d*w_d)

を加える。分母下限と任意の係数上限を持つ。周期境界が必須である。

| 実行方式 | Forcing FFT |
| --- | --- |
| CPU MPI/OpenMP | 2DECOMP&FFT + FFTW3 |
| 単一GPU | cuFFT |
| MPI + CUDA | cuFFTMp（cuda_mpi_cufftmp） |

# 11. 並列化と実行profile

## 11.1 CPU MPI/OpenMP

CPU版はx方向を各rankが全域保持し、y-z平面を二次元MPI分割する。

local domain = full x × local y block × local z block

MPIプロセス格子は因数対のうち和が小さい組合せを選ぶ。現行のy-z分割は

4 MPIプロセス以上を要求し、run_case.pyも4未満を拒否する。

OpenMPはセルループ、流束計算、SSPRK更新などへ適用される。MPI rank数と

rankあたりOpenMPスレッド数は実行時に変更できる。

## 11.2 単一GPU CUDA

- GPU数は1

- MPI/OpenMPは無効

- 保存変数、RHS、SSPRK作業配列をGPUへ常駐

- 周期ghost、CFL、対流、粘性、Forcing、SSPRKをGPUで実行

- 出力時のみ保存変数をCPUへ戻す

- float64固定

## 11.3 MPI＋CUDAマルチGPU

x全域×局所y×局所zを、MPI 1 rankにつきGPU 1台へ保持する。

SSPRK3の各段でy面、続いてz面のhaloをhost staging方式で交換する。

CFL時間刻みは全rankの最小値へ同期し、CUDA-aware MPIは要求しない。

cuda_mpi_cufftmpでは、同じY-Z分割をcuFFTMpへ渡して分散HIT初期化とFFT forcingを実行する。

## 11.4 profile

| profile | 用途 | 主な能力 |
| --- | --- | --- |
| cpu_mpi | 通常CPU計算 | MPI/OpenMP、Taylor–Green |
| cpu_mpi_2decomp_fftw | スペクトルCPU計算 | HIT、Petersen–Livescu Forcing |
| cuda_single | 単一GPU | CUDA、cuFFT HIT/Forcing |
| cuda_mpi | 複数GPU | MPI＋CUDA、Taylor–Green、保存済み乱流場 |
| cuda_mpi_cufftmp | 複数GPU分散FFT | MPI＋CUDA、cuFFTMp HIT/Forcing |

NSEのCPU/MPI生成環境には互換profileを同梱し、case.yamlの要求機能を満たす

最小profileを run_case.py が選択する。solver.profileを明示した場合は固定指定となり、

互換profileへ暗黙に変更しない。

# 12. case.yaml入力仕様

## 12.1 主要項目

| YAMLパス | 意味・制約 |
| --- | --- |
| physics.nse.nv | 5固定 |
| physics.nse.gamma | 比熱比。通常は1より大きい値 |
| physics.nse.small_rho | 密度評価下限。正値 |
| physics.nse.small_p | 圧力評価下限。正値 |
| physics.nse.rho0 | 無次元初期密度。現行初期条件では1を推奨 |
| physics.nse.mach_number | 非HIT初期速度振幅。方程式係数ではない |
| physics.nse.reynolds_number | 音響スケーリングReynolds数 |
| physics.nse.prandtl_number | Prandtl数 |
| flow.type | taylor_green, hit, imported_turbulence |
| flow.imported_turbulence.file | ghostなしの可搬NSE SLF |
| flow.imported_turbulence.mode | embedまたはtile |
| flow.imported_turbulence.x_start | 元乱流セル列を開始するxセル境界座標 |
| flow.imported_turbulence.blend_cells | embed両端の混合セル数 |
| flow.imported_turbulence.velocity_offset | 読込み速度へ加える一定速度3成分 |
| flow.imported_turbulence.background | embed外側の密度、速度、圧力 |
| flow.hit.turbulent_mach_number | HIT目標乱流Mach数 M_t |
| flow.hit.turbulent_reynolds_number | HIT目標 Re_lambda |
| flow.hit.random_seed | MPI分割数に依存しない乱数seed |
| flow.hit.dealias_fraction | (0,1]。既定は2/3 |
| flow.hit.isotropy_mode | none または projected_shell |
| flow.hit.spectrum.type | johnsen または pope |
| forcing.type | none または petersen_livescu |
| forcing.petersen_livescu.spectrum | full_spectrum または low_wavenumber |
| forcing.petersen_livescu.fft_backend | 通常は auto |
| forcing.petersen_livescu.k_cutoff | 低波数Forcingの上限波数 |
| forcing.petersen_livescu.target_dissipation | 正の無次元目標注入率 |
| forcing.petersen_livescu.dilatational_ratio | 非負の epsilon_d/epsilon_s |
| grid.nx,ny,nz | 物理セル数 |
| grid.nghost | 3固定 |
| grid.*_min,*_max | 無次元周期領域 |
| time.cfl | 自動時間刻みCFL |
| time.dt | 固定刻み、または初期値 |
| time.t_max | 無次元終了時刻 |
| time.nsteps | 最大ステップ数 |
| time.use_fixed_dt | 固定／自動時間刻み |
| time.output_frequency | ステップ出力間隔 |
| numerics.convective_scheme | keep2, keep6, weno5z_roe, hybrid |
| numerics.hybrid.smooth_scheme | ハイブリッド滑らか側の構成流束 |
| numerics.hybrid.shock_scheme | ハイブリッド衝撃波側の構成流束 |
| numerics.hybrid.sensor_onset | 混合開始閾値。0以上 |
| numerics.hybrid.sensor_full | 完全切替閾値。onsetより大きい値 |
| numerics.viscous_scheme | none または central6 |
| numerics.boundary_condition | periodicのみ |
| numerics.time_integrator | ssprk3のみ |
| solver.mpi_processes | CPU版は4以上 |
| solver.use_openmp | case単位のOpenMP使用可否 |
| solver.omp_threads | rankあたりスレッド数 |
| solver.cuda_device | 単一GPU番号 |
| output.directory | 出力先。caseディレクトリからの相対指定を推奨 |
| output.write_initial | step 0の保存可否 |
| output.write_meta | メタデータ指定。CPU版の注意は15.3節参照 |

## 12.2 最小例

physics:
  model: nse
  nse:
    nv: 5
    gamma: 1.4
    small_rho: 1.0e-12
    small_p: 1.0e-12
    rho0: 1.0
    mach_number: 0.5
    reynolds_number: 200.0
    prandtl_number: 0.72
 
flow:
  type: taylor_green
 
grid:
  nx: 64
  ny: 64
  nz: 64
  nghost: 3
  x_min: 0.0
  x_max: 6.283185307179586
  y_min: 0.0
  y_max: 6.283185307179586
  z_min: 0.0
  z_max: 6.283185307179586
 
time:
  cfl: 0.5
  dt: 1.0e-4
  t_max: 0.1
  nsteps: 1000
  output_frequency: 100
  use_fixed_dt: false
 
numerics:
  convective_scheme: keep6
  viscous_scheme: central6
  boundary_condition: periodic
  time_integrator: ssprk3
 
solver:
  use_openmp: true
  mpi_processes: 4
  omp_threads: 1

case.yamlが正本であり、生成されたFortran namelist input.datを直接編集しない。

# 13. 出力と後処理

## 13.1 SLF出力

各rankは

field_<step:6桁>_rank<rank:5桁>.slf

へ保存変数をfloat64で出力する。SLFにはstep、rank、全体格子数、ghost数、時刻、

領域、変数名を含む。CPU版のrank別配列にはghost領域も含まれ、後処理ツールが

meta.jsonのrank範囲を用いて物理領域をcrop・統合する。

保存される一次変数は

rho, rho_u, rho_v, rho_w, rho_E

のみである。ParaView変換時に u,v,w,p を導出できる。

## 13.2 出力時刻

- write_initial: trueならstep 0を保存

- step>0は step mod output_frequency == 0 のとき保存

- 最終stepを無条件で保存する処理はない

したがって最終状態を必ず保存したい場合は、終了stepを

output_frequencyの倍数にする必要がある。

## 13.3 時間計測

CPU版は各ステップについて

step, time, dt, step_wall_seconds, total_wall_seconds

をroot rankから出力し、MPI_Wtime()で計測する。CUDA版も同じ内容を

system_clockで出力する。時間にはステップ内の出力処理も含まれる。

## 13.4 乱流統計

後処理では、平均値を差し引いた速度変動からRMS、乱流運動エネルギー、

Reynolds応力、等方性誤差、積分スケール、散逸率、Taylor長、Kolmogorov長、

Re_L、Re_lambda、乱流Mach数を計算できる。

# 14. 検証項目

現行テスト群は主に次を確認する。

- KEEP2／KEEP6の形式精度と周期保存性

- WENO5-Z再構築、Roe流束、entropy fix、衝撃波管

- ハイブリッドのKEEP/WENO切替え、連続混合、保存性

- 6次精度粘性項と拡散時間刻み

- 周期境界の面、辺、角ghost

- HITの等方化数学、目標Mach／Reynolds導出

- Forcing係数とCPU／CUDAの整合

- CPU参照実装とCUDA SSPRK3結果の一致

- SLF変換と乱流統計後処理

# 15. 現行実装上の注意事項と制約

## 15.1 無次元化に直接関係する事項

- mach_numberは方程式に現れるMach数係数ではなく、初期速度振幅である。

- reynolds_numberは基準音速に基づくReynolds数である。

- Taylor–Greenの平均圧力は 1/gamma 固定で、rho0/gammaではない。

したがって rho0=1を使用すること。

- HITの目標Reynolds数からの導出も、粘性実装との整合上 rho0=1を前提とする。

- ソルバーは有次元基準量を保存しない。再有次元化に使う基準量はケース管理側で別途記録すること。

## 15.2 YAML上に存在するが現行計算へ反映されない項目

- flow.taylor_green.amplitude

- flow.taylor_green.mode_x

- flow.taylor_green.mode_y

- flow.taylor_green.mode_z

- physics.nse.nghost（grid.nghostが実際の値）

- numerics.time_integration（numerics.time_integratorが正規項目）

## 15.3 入出力上の制約

- output.formatを変えてもソルバー本体はSLFを書き出す。

- 計算精度はfloat64固定で、output.precisionは実質的にメタデータである。

- CPU版は現状 output.write_metaにかかわらず meta.jsonを書き出す。

- 最終stepは無条件保存されない。

- 時刻とstepを継続する再スタート読込みは未実装。保存済み乱流をstep 0の初期条件として読む機能とは区別する。

- Linuxで出力先が未作成の場合は、実行前にディレクトリを作成するのが安全である。

## 15.4 数値・物理モデル上の制約

- 一様直交格子、三方向周期境界のみ。

- 5保存変数の完全気体のみ。

- 粘性係数と熱伝導係数は一定。

- 化学反応、多成分、LES/RANS、重力、一般物体力は未実装。

- positivity-preserving limiterは未実装。

- small_rho、small_pは評価保護であり、保存状態の修復ではない。

- CUDA版は単一GPUとMPI＋CUDAマルチGPUに対応する。MPI＋CUDAのhalo通信はhost staging方式であり、分散HIT初期化とFFT forcingにはLinux上のcuFFTMpが必要である。

- CPU版は最低4 MPIプロセスを要求し、CPU逐次profileはない。

# 16. 実装ファイル対応表

| 仕様 | 主実装 |
| --- | --- |
| 設定・HIT輸送係数 | src/common/mod_model_config.f90 |
| 入力namelist | src/io/mod_input_reader.f90 |
| 格子 | src/grid/mod_grid_fvm.f90 |
| 保存変数配列 | src/field/mod_field_nse.f90 |
| Taylor–Green | src/init/mod_init_taylor_green.f90 |
| HIT CPU | src/init/mod_init_hit_spectral_2decomp.f90 |
| HIT GPU | src/init/mod_init_hit_spectral_cufft.f90 |
| 周期境界 | src/boundary/mod_boundary_periodic.f90 |
| KEEP | src/numerics/convective/mod_convective_keep.f90 |
| WENO5-Z | src/numerics/reconstruction/mod_reconstruction_weno5z.f90 |
| Roe | src/numerics/riemann/mod_riemann_roe.f90 |
| ハイブリッド | src/numerics/convective/mod_convective_hybrid.f90 |
| 粘性・熱伝導 | src/numerics/viscous/mod_viscous_central6.f90 |
| 空間演算 | src/numerics/mod_nse_spatial_operator.f90 |
| SSPRK3・CFL | src/time/mod_nse_time_integration.f90 |
| Forcing | src/forcing/mod_nse_forcing_2decomp.f90 |
| CPU実行制御 | src/main/main_nse.f90 |
| CUDA実行制御 | src/main/main_nse_cuda.f90 |
| SLF出力 | src/io/mod_slf_output.f90 |
| case.yaml変換 | ScriptLibrary/RunEnvironment/case_input.py |
| profile選択 | ScriptLibrary/RunEnvironment/profile_selection.py |
| HIT MPI＋CUDA | src/gpu/mod_nse_cufftmp_fft.f90、src/init/mod_init_hit_spectral_2decomp.f90 |
| MPI＋CUDA実行制御 | src/main/main_nse_mpi_cuda.f90、src/gpu/mod_nse_gpu_mpi.f90 |
| cuFFTMp forcing | src/gpu/nse_cuda_bridge.cu、src/gpu/mod_nse_gpu_cuda.f90 |

# 17. 仕様変更時の管理方針

次のいずれかを変更した場合は本書も同時に更新する。

- 支配方程式、状態方程式、無次元化

- 初期条件式またはHIT目標値の定義

- 対流、粘性、時間積分、境界条件

- Forcingのエネルギー取扱い

- profile、MPI分割、CUDA対応範囲

- case.yamlの正規キー、既定値、入力制約

- SLF仕様、出力タイミング、後処理定義

特に、Taylor–Greenの rho0対応、未使用の振幅・mode指定、出力selectorを

将来修正した場合は、15章の注意事項を削除または更新し、回帰テストを追加すること。